大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院监控系统定点维修服务

采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购监控系统定点维修服务，总预算8.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.供方对我方监控设备进行维修保养。服务方式：供方上门维修，维修配件费用不得高于市场上维修保养及配件的平均费用。

2.根据我方实际情况，常用设备费用如下：

| 序号 | 设备 | 参数 | 最高限定单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机 （室外枪型） | 1. 图像分辨率≥1920×1080 2. 最低照度：0.001lx（F=1.2，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩0.0004lx（F=1.2，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 3. 支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 4. 亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 5. 具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 6. 具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 7. 透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 8. 宽动态不低于110dB（以公安部检测报告为准） 9. 同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低（以公安部检测报告为准） 10. 在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（以公安部检测报告为准） 11. 可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息； 12. 字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。（以公安部检测报告为准） 13. 图片叠加功能检查：支持200X200像素、24位的BMP图像叠加。能通过菜单设置功能开启/关闭，位置可调 14. 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调（以公安部检测报告为准） 15. 具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率 16. 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态 17. 当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离55米处所摄目标的轮廓与状态；在黑暗环境下通过白光灯照射，摄像机图像画面能显示为彩色；具有10级亮度可调。（以公安部检测报告为准） 18. 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊、停车、奔跑等行为的智能分析功能 19. 支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示 20. 用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 21. 支持30路视频同时进行浏览（以公安部检测报告为准） 22. 在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 23. 温度范围支持-45℃~70℃ 24. 外壳防护等级支持IP67（以公安部检测报告为准） | 375.00 |
| 2 | 带拾音枪型摄像机 | 1. 图像分辨率≥1920×1080 2. 最低照度：0.001lx（F=1.2，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩0.0004lx（F=1.2，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 3. 支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 4. 亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 5. 具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 6. 具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 7. 透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 8. 宽动态不低于110dB（以公安部检测报告为准） 9. 同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 10. 在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（以公安部检测报告为准） 11. 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调 12. 在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 13.内置拾音器 14.外壳防护等级支持IP67 | 410.00 |
| 3 | 带拾音半球摄像机 | 1. 图像分辨率≥1920×1080 2. 最低照度：0.001lx（F=1.2，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩0.0004lx（F=1.2，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 3. 支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 4. 亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 5. 具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 6. 具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 7. 透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 8. 宽动态不低于110dB（以公安部检测报告为准） 9. 同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 10. 在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（以公安部检测报告为准） 11. 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调 12. 在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 13.内置拾音器 | 405.00 |
| 4 | 半球摄像机 | 1. 摄像机采用不低于200万像素CMOS传感器，配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm 2. 分辨率≥1920×1080，帧率≥50fps 3. 最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0001lx 4. 视频压缩标准支持 H.265、H.264、M-JPEG，音频压缩算法支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM_D、MP2L2、G722.1 5. 信噪比≥60dB 6. 具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 7. 具有抗丢包不低于5%的处理能力 | 370.00 |
| 5 | 存储硬盘 | 监控专用、高强度擦写、6TB | 1300.00 |
| 6 | 存储硬盘 | 监控专用、高强度擦写、8TB | 1480.00 |
| 7 | LCD显示单元 | 32英寸(监控专用)/LCD显示器 | 2780.00 |
| 8 | LCD屏幕 | 32英寸LCD屏幕 | 1600.00 |
| 9 | LCD电源板 | 32英寸海康威视电源板 | 780.00 |
| 10 | 交换机 | 24口/POE供电 | 2960.00 |
| 11 | 开关电源 | 室外防雨、220-12V | 120.00 |
| 12 | 无线网桥 | 工业级室外网桥、 稳定传输 、抗干扰 | 385.00 |
| 13 | 网线（一箱300米） | cat5e | 470.00 |
| 14 | 网线（1米） | cat5e | 1.70 |
| 15 | 硬盘录像机 | 存储编码：H.265、像素：800万、云存安全协议：ISO27001、变倍变焦：不支持变倍变焦、供电方式：电源供电、智能识别：移动识别，适用面积：81-200㎡，供网方式：网线，防水等级：无防水等级，存储方式：硬盘 | 3000.00 |
| 16 | 硬盘录像机主板 | 适用于现有设备 | 820.00 |
| 17 | 硬盘录像机电源板 | 适用于现有设备 | 850.00 |
| 18 | 视频解码器 | 海康威视HIKVISION超高清解码 音频视频处理器控制器DS-6A04UD | 13310.00 |
| 19 | 视频解码器主板 | 适用于现有设备 | 3240.00 |
| 20 | 视频解码器电源板 | 适用于现有设备 | 1400.00 |
| 21 | 存储服务器 | 海康威视网络存储设备通用CVR(RAID) DS-A80624S/36S/48S | 11500.00 |
| 22 | 存储服务器主板 | 使用与现有设备 | 1900.00 |
| 23 | 存储服务器电源 | 适用于现有设备 | 680.00 |
| 24 | 监控电脑 | 海康威视视频监控安防工作站计算机 DS-AZX702P-UOS/QGDS-AX702P-UOS/L 海康威视工作站计算机独显主机+键盘鼠标+22c液晶 | 4987.00 |
| 25 | 监控软件电脑主板 | 适用于现有设备 | 430.00 |
| 26 | 监控电脑硬盘 | PC用 8T | 1300.00 |
| 27 | 监控软件电脑电源 | 适用于现有设备 | 220.00 |
| 28 | 监控软件电脑CPU | 适用于现有设备 | 350.00 |
| 29 | 监控软件电脑内存条 | 适用于现有设备 4G | 190．00 |
| 30 | HDMI信号线（10米） | 视频限号稳定高速传输 | 430.00 |
| 31 | 电源护套线(1米） | 胜为RVV2*2.5平方护套线 国标2芯电源线 监控电源纯铜多股铜丝软护套线 | 6.00 |
| 32 | 上门服务（1人/次） | 一般故障排除 | 150.00 |

3.维保期限：一年。

4.服务标准

（1）响应时间：365天×24小时随时技术及其他咨询服务、故障受理响应、4小时到达现场技术支持、故障排除响应。

（2）升级服务：服务期内甲方所使用的软件享受免费升级服务。

（3）处理方式：当乙方接到甲方报修电话时，乙方要在响应时间内通过电话、网络等远程技术指导支持或派遣专业工程师到达现场，以最短时间解决故障。

5.服务内容

（1）软件的维保服务：监控系统的远程系统、服务管理系统等 。

（2）硬件的维保服务：监控系统中所包含的硬盘录像机、监控摄像机、视频服务器、POE交换机、管理交换机等。

（3）技术支持服务：甲方需要对现有监控系统改造、维修等技术支持服务时，乙方按照合同附件一：《零部件及技术服务价格明细单》中的价格提供技术服务。

6.合同期满后，双方均有继续合作的意愿，在我方保证预算及项目服务内容不变的前提下，经双方协商一致，可按本合同条款每年续签一次，最多续签两次。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2025年2月27日8:00前送至大连市第五人民医院F座307采购办，逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之相关规定。

2.报价文件中应包含《大连市第五人民医院监控系统定点维修服务技术参数及采购需求响应表》（附件1）、《大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购项目报价表》（附件2）、营业执照等材料。

3.报价文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，报价文件每页须加盖公章并密封完好。

4.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件3）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人的《信用承诺书》须签字并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

投标人可自行选择是否提供《信用承诺书》，若不提供，请登录国家企业信用信息公示系统，将包括但不限于投标人的基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等内容打印并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且整体折扣最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

# 合同签订且开始履行后，我方每6个月向中标方支付一次实际发生的费用。中标方每维修6个月后5个工作日内须向我方出具维修结算单并提供维修结算单对应金额的增值税普通发票，经我方管理科室核算无误后，我方于60个工作日内以电汇形式付款。

每次实际发生的费用需由中标方维修人员记录，并由我方管理科室负责人与中标方维修负责人员共同签字确认。

六、其它要求

1.开评标时，投标单位法人或授权代表须到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购项目开标现场确认表》（附件4）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件5），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过邮件（dlwycgb@126.com）发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接送达或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或未送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：王智豪、张得宝

联系电话：0411-81880147

地址：大连市沙河口区黄河路890号，大连市第五人民医院F座307室

附件：1.大连市第五人民医院监控系统定点维修服务技术参数及采购需求响应表

2.大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购项目报价表

3.信用承诺书

4.大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购项目开标现场确认表

5.关于无法参加大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院

2025年2月21日

附件1

大连市第五人民医院监控系统定点维修服务技术

参数及采购需求响应表

| 序号 | 设备 | 参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机（室外枪型） | 1. 图像分辨率≥1920×1080 2. 最低照度：0.001lx（F=1.2，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩0.0004lx（F=1.2，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 3. 支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 4. 亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 5. 具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 6. 具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 7. 透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 8. 宽动态不低于110dB（以公安部检测报告为准） 9. 同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低（以公安部检测报告为准） 10. 在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（以公安部检测报告为准） 11. 可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息； 12. 字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。（以公安部检测报告为准） 13. 图片叠加功能检查：支持200X200像素、24位的BMP图像叠加。能通过菜单设置功能开启/关闭，位置可调 14. 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调（以公安部检测报告为准） 15. 具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率 16. 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态 17. 当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离55米处所摄目标的轮廓与状态；在黑暗环境下通过白光灯照射，摄像机图像画面能显示为彩色；具有10级亮度可调。（以公安部检测报告为准） 18. 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊、停车、奔跑等行为的智能分析功能 19. 支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示 20. 用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 21. 支持30路视频同时进行浏览（以公安部检测报告为准） 22. 在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 23. 温度范围支持-45℃~70℃ 24. 外壳防护等级支持IP67（以公安部检测报告为准） |  |
| 2 | 带拾音枪型摄像机机 | 1. 图像分辨率≥1920×1080 2. 最低照度：0.001lx（F=1.2，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩0.0004lx（F=1.2，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 3. 支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 4. 亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 5. 具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 6. 具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 7. 透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 8. 宽动态不低于110dB（以公安部检测报告为准） 9. 同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 10. 在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（以公安部检测报告为准） 11. 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调 12. 在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 13.内置拾音器 14.外壳防护等级支持IP67 |  |
| 3 | 带拾音半球摄像机 | 1. 图像分辨率≥1920×1080 2. 最低照度：0.001lx（F=1.2，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩0.0004lx（F=1.2，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 3. 支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 4. 亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 5. 具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 6. 具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 7. 透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 8. 宽动态不低于110dB（以公安部检测报告为准） 9. 同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 10. 在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（以公安部检测报告为准） 11. 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调 12. 在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 13.内置拾音器 |  |
| 4 | 半球摄像机 | 1. 摄像机采用不低于200万像素CMOS传感器，配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm 2. 分辨率≥1920×1080，帧率≥50fps 3. 最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0001lx 4. 视频压缩标准支持 H.265、H.264、M-JPEG，音频压缩算法支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM_D、MP2L2、G722.1 5. 信噪比≥60dB 6. 具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 7. 具有抗丢包不低于5%的处理能力 |  |
| 5 | 存储硬盘 | 监控专用、高强度擦写、6TB |  |
| 6 | 存储硬盘 | 监控专用、高强度擦写、8TB |  |
| 7 | LCD显示单元 | 32英寸(监控专用)/LCD显示器 |  |
| 8 | LCD屏幕 | 32英寸LCD屏幕 |  |
| 9 | LCD电源板 | 32英寸海康威视电源板 |  |
| 10 | 交换机 | 24口/POE供电 |  |
| 11 | 开关电源 | 室外防雨、220-12V |  |
| 12 | 无线网桥 | 工业级室外网桥、 稳定传输 、抗干扰 |  |
| 13 | 网线（一箱300米） | cat5e |  |
| 14 | 网线（1米） | cat5e |  |
| 15 | 硬盘录像机 | 存储编码：H.265、像素：800万、云存安全协议：ISO27001、变倍变焦：不支持变倍变焦、供电方式：电源供电、智能识别：移动识别，适用面积：81-200㎡，供网方式：网线，防水等级：无防水等级，存储方式：硬盘 |  |
| 16 | 硬盘录像机主板 | 适用于现有设备 |  |
| 17 | 硬盘录像机电源板 | 适用于现有设备 |  |
| 18 | 视频解码器 | 海康威视HIKVISION超高清解码 音频视频处理器控制器DS-6A04UD |  |
| 19 | 视频解码器主板 | 适用于现有设备 |  |
| 20 | 视频解码器电源板 | 适用于现有设备 |  |
| 21 | 存储服务器 | 海康威视网络存储设备通用CVR(RAID) DS-A80624S/36S/48S |  |
| 22 | 存储服务器主板 | 使用与现有设备 |  |
| 23 | 存储服务器电源 | 适用于现有设备 |  |
| 24 | 监控电脑 | 海康威视视频监控安防工作站计算机 DS-AZX702P-UOS/QGDS-AX702P-UOS/L 海康威视工作站计算机独显主机+键盘鼠标+22c液晶 |  |
| 25 | 监控软件电脑主板 | 适用于现有设备 |  |
| 26 | 监控电脑硬盘 | PC用 8T |  |
| 27 | 监控软件电脑电源 | 适用于现有设备 |  |
| 28 | 监控软件电脑CPU | 适用于现有设备 |  |
| 29 | 监控软件电脑内存条 | 适用于现有设备 4G |  |
| 30 | HDMI信号线（10米） | 视频限号稳定高速传输 |  |
| 31 | 电源护套线(1米） | 胜为RVV2*2.5平方护套线 国标2芯电源线 监控电源纯铜多股铜丝软护套线 |  |
| 32 | 上门服务（1人/次） | 一般故障排除 |  |

附件2

大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购

项目报价表

| 序号 | 折扣（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注：

1.本项目报价为整体折扣报价，例如：某投标单位的投标折扣为八折，则折后单价（元）=最高限定单价（元）×80%。

2.最终成交价格系用人民币表示，单位：元。（价格如有小数请保留小数点后两位，按四舍五入原则）。

投标单位（盖章）：

日   期：2025年  月  日

附件3

信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：2025年  月  日

附件4

大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购项目开标现场确认表

| 序号 | 投标单位 | 投标文件是否密封完好 （是√/否×） | 开标是否合法合规 （是√/否×） | 投标单位法人或 授权代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

2025年  月  日

附件5

关于无法参加大连市第五人民医院监控

设备定点维修服务采购项目开标的

声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2025年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第  会议室对大连市第五人民医院监控系统定点维修服务采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时报价文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

投标单位（盖章）：

日    期：2025年  月  日